Hukum Maxwell:

∇⋅B=0

0V∇⋅B dV=∮B⋅dA

0=∮B⋅dA

σ=qA

Dicari E=?

Hukum gauss:

∮E⋅dA=qϵ0

E.A=qϵ0

E=qA.ϵ0

E=σϵ0

DIketahui: σ, A, d, ϵ0

Ditanya: C=?

q=CV

C=qV

Mencari q:

q=σ.A

Mencari V:

V=E.d

Mencari E: (Hukum Gauss)

∮E⋅dA=qϵ0

E.A=qϵ0

E=qϵ0.A

V=q.dϵ0.A

V=σ.dϵ0

Menghitung C:

C=qV

q=σ.A

V=q.dϵ0.A

C= A.ϵ0d

‘I’ arus hanya pada permukaan.

Diketahui: I, jari-jari(a).

Dicari: B pada r<a dan r>=a.

Rumus Hukum Ampere:

∮B⋅dl=μ0I

Tinjau pada r<a:

∮B⋅dl=μ0I

B.2πr=μ0I

B.2πr=μ00

B=0

Tinjau pada r>=a:

∮B⋅dl=μ0I

B.2πr=μI

B=μI2πr

Diketahui:

I = 6 mA

L1 = 25 mH = 0,025 H

N1 = 100 lilitan

dI/dt = 4 A/s

Dicari:

Fluks (ϕb)=?

GGL(ε)=?

Rumus GGL:

ε=-Ndϕbdt=-LdIdt

Menghitung GGL:

ε=-LdIdt

ε=-0,025.4=-0,1 volt

Mencari fluks:

-Ndϕbdt=-LdIdt

Ndϕ0=LdI

0ϕ0 Ndϕ0=0ILdI

N.ϕ0=L.I

ϕ0=L.IN=0,025.0,006100=1,5×10-6 Wb